NSQ型潜水泥沙泵

安装使用说明书

济南金鼎诺泵业有限公司

安全警告

▲使用前请仔细阅读警告

1、电泵必须良好接地。

2、开机前油室中必须注入适量汽轮机油。

3、开机前必须确保电机冷态绝缘电阻不低于50ΜΩ。

目录

一、概述………………………………………………………（1）

二、结构特征与工作原理……………………………………（1）

三、技术特性…………………………………………………（1）

四、外形及安装尺寸…………………………………………（4）

五、使用条件…………………………………………………（4）

六、安装与使用………………………………………………（4）

七、装配、拆卸………………………………………………（5）

八、故障分析与排除…………………………………………（5）

九、保养、维修………………………………………………（5）

十、易损件明细表……………………………………………（6）

十一、订购成套产品、配套供应范围………………………（6）

十二、质量保证………………………………………………（6）

十三、定货须知………………………………………………（6）

- 概述

- NSQ型潜水泥沙泵是电机与水泵同轴一体潜入介质中工作的水利机械，该

产品选材精良、结构先进、过流通道宽阔、排污能力强。适合于输送含有沙石、煤渣、尾矿等固体颗粒的液体，主要用于冶金、矿山、火力发电厂等企业泥浆类液体的清除及输送，是传统泥浆泵的理想替代产品。

该系列产品是吸收国外先进技术设计制造。水泵除主叶轮外在底部增加一套搅拌叶轮，能将沉淀的淤渣喷击成湍流，是水泵在没有辅助装置的情况下能够实现高浓度输送。独特的密封装置的运行可靠性，大大延长了其使用寿命。电极采用过热保护，根据用户的要求可增加近水检测等多种保护装置，能在恶劣工况条件下长期安全运行。

- 型号意义：如

NSQ 200—15—22  L

附加冷却装置

电机配套功率：22kw

额定扬程：15m

额定流量：200 m3/h

型号特征：潜水泥浆泵

- 结构特征与工作原理

NSQ型潜水泥浆泵为水泵与电机同轴一体，工作时通过电机轴带动水泵叶轮旋转，将能量传递给浆体介质，使之产生一定的流速，带动固体物流动，实现浆体的输送。

其主要特点如下：

- 整机为干式电机下泵式结构。电机采用机械密封保护，能有效地防止高压水和杂质进入电机内腔。

- 除主叶轮外，还设有搅拌叶轮，能将沉淀于水底的淤渣搅拌成湍流后抽取出来。

- 叶轮、搅拌叶轮等主要过流部件采用高耐磨材质制造，耐磨损、耐腐蚀、无堵塞、排污能力强，能有效地通过较大的固体颗粒。

- 不受吸程限制，吸渣效率高，清淤更彻底。

- 无需配备辅助真空泵，投资更低廉。

- 无需配备辅助搅拌或喷击装置，操作更简便。

- 电机潜入水下，无需建设复杂的地面保护和固定装置，管理更便易。

- 搅拌叶轮直接接触沉积面，通过下潜深度控制浓度，因而浓度控制更自如。

- 设备直接潜入水下工作，无噪音及震动，现场更整洁。

- 技术特性

- 系列型谱：泵的系列型谱见（P2）。

- 主要参数：泵的主要性能参数见（P3）。

性能参数表

| 序号 | 型号 | 流量 m3/h | 扬程 m | 电机功率 kw | 转速 r/min | 效率 | 间接通过 最大颗粒 mm | 出水口径mm | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | NSQ30-30-7.5 | 24 | 31 | 7.5 | 1460 | 43 | 13 | 80 | √ |
|  |  | 30 | 30 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 36 | 29 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | NSQ50-21-11 | 35 | 22 | 11 | 1460 | 48 | 21 | 100 | ※ |
|  |  | 50 | 21 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 60 | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | NSQ100-16-11 | 70 | 20 | 11 | 1460 | 55 | 21 | 100 | √ |
|  |  | 100 | 16 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 120 | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | NSQ50-26-15 | 35 | 29 | 15 | 1460 | 48 | 13 | 100 | √ |
|  |  | 50 | 26 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 60 | 24 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | NSQ60-30-15 | 42 | 33 | 15 | 1460 | 50 | 13 | 100 | √ |
|  |  | 60 | 30 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 72 | 27 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | NSQ100-18-15 | 70 | 20 | 15 | 1460 | 55 | 21 | 100 | √ |
|  |  | 100 | 18 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 120 | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | NSQ150-15-15 | 105 | 17 | 15 | 1460 | 56 | 21 | 150 | √ |
|  |  | 150 | 15 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 180 | 13 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | NSQ150-22-22 | 105 | 25 | 22 | 980 | 60 | 32 | 150 | √ |
|  |  | 150 | 22 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 180 | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | NSQ200-15-22 | 140 | 17 | 22 | 980 | 60 | 45 | 150 | √ |
|  |  | 200 | 15 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 240 | 13.5 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | NSQ150-30-30 | 105 | 33 | 30 | 980 | 50 | 21 | 150 | √ |
|  |  | 150 | 30 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 180 | 26 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | NSQ300-20-37 | 240 | 22 | 37 | 980 | 58 | 28 | 150 | √ |
|  |  | 300 | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 360 | 17 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | NSQ200-30-45 | 140 | 33 | 45 | 980 | 53 | 25 | 150 | √ |
|  |  | 200 | 30 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 240 | 27 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | NSQ150-45-55 | 105 | 47 | 55 | 980 | 50 | 21 | 150 | √ |
|  |  | 150 | 45 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 180 | 42 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | NSQ250-35-55 | 175 | 38 | 55 | 980 | 53 | 36 | 150 | √ |
|  |  | 250 | 35 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 300 | 33 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | NSQ600-15-55 | 420 | 18 | 55 | 980 | 62 | 32 | 250 | ★ |
|  |  | 600 | 15 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 720 | 11 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | . NSQ200-45-75 | 140 | 48 | 75 | 980 | 52 | 18 | 150 | √ |
|  |  | 200 | 45 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 240 | 41 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | NSQ400-25-75 | 280 | 29 | 75 | 980 | 62 | 29 | 200 | ※ |
|  |  | 400 | 25 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 480 | 23 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | NSQ500-25-90 | 350 | 30 | 90 | 980 | 65 | 25 | 200 | √ |
|  |  | 500 | 25 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 600 | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | NSQ400-50-110 | 280 | 54 | 110 | 980 | 56 | 28 | 200 | ※ |
|  |  | 400 | 50 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 480 | 45 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | NSQ1000-18-110 | 700 | 22 | 110 | 980 | 68 | 50 | 300 | √ |
|  |  | 1000 | 18 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1200 | 13 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | NSQ780-26-110 | 545 | 29 | 110 | 980 | 68 | 50 | 300 | √ |
|  |  | 780 | 26 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 935 | 22 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | NSQ400-60-132 | 280 | 64 | 132 | 980 | 68 | 28 | 200 | ★ |
|  |  | 400 | 60 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 480 | 55 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | NSQ500-45-132 | 350 | 49 | 132 | 980 | 67 | 28 | 200 | √ |
|  |  | 500 | 45 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 600 | 42 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | NSQ500-55-132 | 350 | 59 | 132 | 980 | 70 | 28 | 200 | √ |
|  |  | 500 | 55 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 600 | 52 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | NSQ800-35-132 | 560 | 38 | 132 | 980 | 70 | 42 | 300 | √ |
|  |  | 800 | 35 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 960 | 32 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | NSQ1000-22-132 | 700 | 27 | 132 | 980 | 71 | 50 | 300 | √ |
|  |  | 1000 | 22 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1200 | 17 |  |  |  |  |  |  |
| 27 | NSQ650-52-160 | 455 | 56 | 160 | 980 | 65 | 28 | 200 | √ |
|  |  | 650 | 52 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 780 | 44 |  |  |  |  |  |  |
| 28 | NSQ600-55-200 | 420 | 59 | 200 | 980 | 62 | 28 | 250 | √ |
|  |  | 600 | 55 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 720 | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 29 | NSQ800-55-220 | 560 | 60 | 220 | 980 | 66 | 38 | 300 | √ |
|  |  | 800 | 55 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 960 | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 30 | NSQ1250-35-220 | 875 | 39 | 220 | 980 | 70 | 45 | 350 | ※ |
|  |  | 1250 | 35 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1500 | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 31 | NSQ1500-35-250 | 1050 | 40 | 250 | 980 | 72 | 50 | 350 | ★ |
|  |  | 1500 | 35 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1800 | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 32 | NSQ1750-30-250 | 1225 | 34 | 250 | 980 | 70 | 55 | 350 | ※ |
|  |  | 1750 | 30 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2100 | 25 |  |  |  |  |  |  |
| 33 | NSQ2000-35-315 | 1400 | 40 | 315 | 980 | 72 | 60 | 400 | ★ |
|  |  | 2000 | 35 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2400 | 30 |  |  |  |  |  |  |
|  | 标记√为常规产品，标记※为常规产品的变形产品，标记★为有图纸但未开型产品，未开型产品订做供货期为45-60天。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 外形及安装尺寸

泵的外形图见（P7），外形尺寸见（P7）；安装、使用示例见（P8|、P9）。

- 使用条件

- 电源为50Hz、380V三相交流电源。

- 介质的最高温度不得高于40℃，介质中不含易燃易爆性气体。

- 介质中固体颗粒的最大体积浓度为30%，最大介质密度为1.2kg/L。

- 机组最大潜水深度一般不大于20米，最小潜水深度以淹没电机为准。

- 机组在介质中以立式工作为好，运行方式为连续运转。

注：当现场条件不符合上述规定时，请在订货时说明，可根据要求定制。

- 安装与使用

- 安装前的检查及注意事项：

  - 运行环境应符合使用条件的规定。

  - 实际流量、扬程应与性能曲线相吻合，最佳流量范围为额定流量的80%~120%之间；流量超过额定流量的120%有可能导致机组严重损坏。

  - 检查机组的装配质量是否良好，紧固件有无松动现象，电缆有无破损，电源及电器设备是否可靠。

  - 检查电源电压、频率是否和铭牌要求相符；检查启动、控制、保护设施是否起被完好。

  - 检查油室中的油量是否适中；机组在立式位置时油位应到注油口，否则应诸如汽轮机油至适量。

  - 带冷却罩的潜水泥浆泵开机时必须确保持续注入清洁冷水，并确保排水口畅通，冷却水从冷却装置下端一侧流入，从另一侧上端流出。

  - 用500V兆欧表测量电机冷态绝缘电阻应不低于50ΜΩ。

  - 注意事项：

机组正常运转后，应随时观察电源电压、工作电流、水泵流量及电泵振动是否正常。如发生下列情况之一应立即停机检查：

    - 工作电流超过额定电流。

    - 额定扬程时，流量降低20%或泵间断出水时。

    - 电泵工作时，不带冷却装置电泵的电机部分露出水面，或带冷却装置电泵的蜗壳部分露出水面时。

    - 电源电压过高或过低时（高于400V或低于340V）。

    - 电机绝缘电阻低于0.5ΜΩ时。

    - 机组有明显的振动和噪声时。

- 安装

- 电气接线：

- 电泵动力电缆为四芯，三根电源线，一根接地线；配有保护装置的电泵带有相应的控制电缆；电泵电缆的芯线都有表示不同功能的标识牌，见下表

| 类型 | 标识 | 芯线名称 | 芯线功能 | 电缆长度 | 电缆芯线对其接地线的绝缘电阻 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 动力电缆 | U、V、W | 三项电源芯线 | 控制三相电源 | 10m | ∞ |
|  |  | 接地芯线 | 和地相连 |  | 与外壳一体 |
| 控制电缆 | WC | 热保护芯线 | 接热保护器 | 10m | 0 |
|  | YS | 油水探头芯线 | 接油水探头 |  | ∞ |
|  | XL | 泄露保护芯线 | 接浮子开关 |  | ∞ |
|  | JS | 泄露信号 | 接油水探头 |  | ∞ |
|  | ZC | 轴温信号线 | 接热保护器 |  | 0 |

严格按照各标识牌标明的芯线与控制柜相同标识的接线柱接线。用万能表检查各芯线与各自接地线的电阻值应符合上表的规定。接地线必须可靠接地。

- 安装过程中应随时监测绝缘电阻，下井后监测电机绝缘电阻不得小于5ΜΩ；接好电器设备方可启动。

- 接通电源，如泵出水少，则电泵有可能接反，停机调换三项电源线任意两根接头。

- 安装方式：

安装方式为移动式安装，将电泵立式直立悬吊放入水中，放置应平稳；然后系好电缆，泵出口连接好管路；此方法安装简单、移动方便。

- 装配、拆卸

装配顺序：

  - 将“0”形密封圈装在油室上，装好转子部件，再装上定子部装；

  - 装好电机上端盖，并将电缆座组装好，再装上吊环螺钉与提把；

  - 装上电缆护套，相序标识牌与接地标牌；

  - 反头装好机械密封，后泵盖，机械密封座；

  - 装上耐磨套与油封；

  - 装上键和副叶轮、内泵盖并套上“0”形密封圈；

  - 装上叶轮及叶轮压板，然后再装上泵体；

  - 装上进水支架，轮？和吸砂板；

  - 装上橡胶环及搅拌叶轮，然后装上底座；

  - 拆卸时可参照装配顺序，反向进行。

- 故障分析与排除

常见的故障分析与排除方法件（P10）。

- 保养、维修

- 机组长期不用时，应及时提出，擦拭干净表面，清除滤网处杂物，涂上防锈油，放在干燥通风处。

- 机组在连续或累计运行满2500小时后，应检查紧固件、密封情况，及时更换油室中的汽轮机油和机械密封件。

- 电泵使用满一年后，须提出检修；及时更换油封、叶轮、搅拌叶轮、内泵盖、吸水板等易损件。

- 机组重新拆装后，电机内腔及油室内必须打0.2Mpa的气压试验，5分钟不得有泄漏现象。

- 易损件明细表

| 序号 | 名称 | 单台用量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 蜗壳 | 1个 | 耐磨材质 |
| 2 | 叶轮 | 1个 | 耐磨材质 |
| 3 | 搅拌叶轮 | 1个 | 耐磨材质 |
| 4 | 内泵盖 | 1个 | 耐磨材质 |
| 5 | 吸水板 | 1个 | 耐磨材质 |
| 6 | 机械密封 | 1套 |  |
| 7 | 油封 | 1组 |  |

- 订购成套产品、配套供应范围

用户可以根据需要，订购下列成套范围的全部或一部分，用户在订货合同中标明：

- NSQ型潜水泥浆泵主机一台、《NSQ型潜水泥浆泵使用说明书》一份、《合格证》一份、《装箱清单》一份。

- 启动控制柜一台、《启动控制柜使用说明书》一份、《合格证》一份。

- 输水管分输钢管和输水胶管两种。

- 输水钢管包括直管、弯管、胶垫、螺栓、螺母、垫圈等。

- 输水胶管包括胶管接头、胶管卡子、胶管等。

- 易损件

- 必备的专用工具。

- 质量保证

在输送介质符合泵的过流部件材质要求，用户恰当的遵守本使用说明书的条件下，从本厂发货之日起18个月，连续运转不超过12个月，产品因制造不良而发生损坏或不能正常工作时，本厂免费为用户更换或修理产品，易损件的正常磨损不在此限。

- 定货须知

- 定货时请注明产品规格，成套范围。

- 蜗壳、叶轮、搅拌叶轮、内泵盖、吸水板、机械密封、油封等易损件，用户可根据需要单独购买以备急用。

- 如果用户的使用场合符合第五条中使用条件的规定如电压、频率不符或水质不符等情况，用户均可提出要求进行特殊定货。

外形安装尺寸表

| 序号 | 型号 | L （mm） | L1 （mm） | L2 （mm） | A （mm） | B （mm） | C （mm） | d (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | NSQ30-30-7.5 | 842 | 700 | 296 | 605 | 390 | 396 | 80 |
| 2 | NSQ50-21-11 | 913 | 738 | 300 | 606 | 406 | 405 | 100 |
| 3 | NSQ100-16-11 | 913 | 738 | 300 | 606 | 406 | 405 | 100 |
| 4 | NSQ50-26-15 | 950 | 774 | 290 | 632 | 385 | 422 | 80 |
| 5 | NSQ60-30-15 | 950 | 774 | 290 | 632 | 385 | 422 | 100 |
| 6 | NSQ100-18-15 | 950 | 774 | 290 | 632 | 385 | 422 | 100 |
| 7 | NSQ150-15-15 | 990 | 814 | 340 | 620 | 410 | 455 | 150 |
| 8 | NSQ150-22-22 | 1401 | 1135 | 535 | 883 | 630 | 568 | 150 |
| 9 | NSQ200-15-22 | 1375 | 1110 | 507 | 870 | 630 | 551 | 150 |
| 10 | NSQ150-30-30 | 1452 | 1144 | 425 | 832 | 630 | 605 | 150 |
| 11 | NSQ300-20-37 | 1567 | 1170 | 510 | 1070 | 595 | 775 | 150 |
| 12 | NSQ200-30-45 | 1699 | 1255 | 495 | 1006 | 665 | 650 | 150 |
| 13 | NSQ150-45-55 | 1692 | 1248 | 488 | 1011 | 678 | 640 | 150 |
| 14 | NSQ250-35-55 | 1699 | 1255 | 495 | 1006 | 665 | 650 | 150 |
| 15 | NSQ600-15-55 | 1720 | 1275 | 515 | 1052 | 711 | 675 | 250 |
| 16 | NSQ200-45-75 | 1904 | 1425 | 488 | 1011 | 678 | 640 | 150 |
| 17 | NSQ400-25-75 | 1888 | 1410 | 485 | 1422 | 665 | 1047 | 200 |
| 18 | NSQ500-25-90 | 1888 | 1410 | 485 | 1422 | 665 | 1047 | 200 |
| 19 | NSQ400-50-110 | 2225 | 1550 | 500 | 1190 | 760 | 790 | 200 |
| 20 | NSQ1000-18-110 | 2407 | 1725 | 626 | 1640 | 854 | 1207 | 300 |
| 21 | NSQ780-26-110 | 2407 | 1725 | 626 | 1640 | 854 | 1207 | 300 |
| 22 | NSQ400-60-132 | 2328 | 1665 | 520 | 1540 | 849 | 1117 | 200 |
| 23 | NSQ500-45-132 | 2320 | 1656 | 472 | 1124 | 823 | 739 | 200 |
| 24 | NSQ500-55-132 | 2320 | 1656 | 472 | 1124 | 823 | 739 | 200 |
| 25 | NSQ800-35-132 | 2538 | 1784 | 601 | 1581 | 802 | 1177 | 300 |
| 26 | NSQ1000-22-132 | 2465 | 1801 | 626 | 1640 | 854 | 1207 | 300 |
| 27 | NSQ650-52-160 | 2673 | 1772 | 472 | 1124 | 823 | 739 | 200 |
| 28 | NSQ600-55-200 | 2673 | 1772 | 472 | 1140 | 823 | 739 | 250 |
| 29 | NSQ800-55-220 | 2934 | 1993 | 710 | 1686 | 900 | 1229 | 300 |
| 30 | NSQ1250-35-220 | 2922 | 2021 | 730 | 2150 | 977 | 1630 | 350 |
| 31 | NSQ1500-35-250 | 3012 | 2111 | 730 | 2150 | 977 | 1630 | 350 |
| 32 | NSQ1750-30-250 | 3012 | 2111 | 730 | 2150 | 977 | 1630 | 350 |
| 33 | NSQ2000-35-315 | 3235 | 2261 | 804 | 2260 | 1026 | 1730 | 400 |

表三：可能发生的故障及其解决方法

| 故障现象 | 可能产生的原因 | 解决方法 |
| --- | --- | --- |
| 电流偏高超过额定电流 | 1、水泵又擦抗 | 1、调整间隙 |
|  | 2、装置扬程太低，水泵偏大流量运行 | 2、阀门控制流量或更换合适扬程水泵 |
|  | 3、轴承损坏 | 3、更换轴承 |
| 启动时电机不转有嗡嗡声 | 1、电压过低 | 1、调整电压至额定值 |
|  | 2、电机单相运转 | 2、检查线路，接通断线 |
|  | 3、泵内有异物卡死 | 3、清除异物 |
|  | 4、叶轮与内泵盖或吸水板相磨 | 4、调整叶轮间隙至正常值 |
| 不出水或出水量少 | 1、叶轮反转 | 1、调换任意两相电源线 |
|  | 2、滤水网被堵塞 | 2、清除堵塞物 |
|  | 3、进水口漏出水面 | 3、调低泵位置至淹没 |
|  | 4、输水管泄漏或堵塞 | 4、更换输水管或清除污物 |
|  | 5、实际扬程太高 | 5、选取合适扬程的泵 |
| 绝缘电阻降至0.5MΩ以下 | 1、电缆接头损坏 | 1、重新处理电缆接头 |
|  | 2、定子绕组绝缘损坏 | 2、更换定子绕组 |
|  | 3、电机腔内进水 | 3、排除水分，烘干绕组 |
|  | 4、电缆损坏 | 4、修复电缆 |
| 运行不平稳振动严重 | 1、叶轮严重磨损 | 1、更换叶轮 |
|  | 2、杂污卡住转动部件 | 2、清除杂物 |
|  | 3、轴承损坏 | 3、更换轴承 |