EPN船陆两用泥浆泵

使用说明书

济南金鼎诺泵业有限公司

一、概述

250EPN-30、250EPN-35、250EPN-40、350EPN-24,350EPN-32、350EPN-45、400EPN-22型船陆两用泥浆泵是根据固液二相流理论研制的杂质泵。该泵经过实验与工业运行证明，具有水力效率高，耐磨性能好的特点，在输送含有固体颗粒的介质时性能稳定。该泵适用于河道疏浚，输送泥沙，清淤固堤，煤矿、电厂及矿山等企业输送含有固体颗粒的介质等。近几年在黄河流域、上海、浙江、天津、唐山等地广泛用于抽沙船机淤、吹沙船及陆上接力增压对泥浆进行长距离输送。

输送介质浓度最大60%（以重量计）

输送介质的颗粒粒径可达50毫米。

型号意义：

250EPN-30

250----吸水口直径为250毫米

EPN ----杂质泵

30----扬程（米）

二、结构特点

250EPN-30、250EPN-35、250EPN-40、350EPN-24,350EPN-32、350EPN-45、400EPN-22型泵主要有泵壳、叶轮、衬板、轴、轴封、托架、轴承体、底座等零件构成。泵壳、叶轮、衬板有灰铸铁、铸钢、和耐磨合金不同材质，轴用优质碳素钢制成，托架等为普通铸铁制成。

叶轮后盖板处的圆弧曲线副叶片，工作时造成负压，防止料浆进入轴封。叶轮与护板的间隙可通过轴承体上的调整螺钉进行调整，可保持稳定的性能。密封采用填料密封形式，简单可靠。

泵工作时，泵的防漏填料函应用特种方法防护。为此要安装一台辅助冲洗泵，将大于泥浆压力的清水输向防漏填料函。所有泵型也可选用机械密封，不加冲洗泵。

泵的传动方式：泵用弹性圆柱销联轴器与动力机联接

从动力机方向看，泵轴为顺时针方向旋转。

特殊要求时，泵轴也可改为逆时针方向，泵出口相应改变位置。同时，该泵型正常出厂时出口为下水平出口，根据要求也可改为其他角度，泵体尺寸不变。

三、性能参数及性能曲线

性能表（清水）

| 泵型号 | 流量Q |  | 扬程H（米） | 转速n 转/分 | 功率N（千瓦） |  | 效率 （%） | 吸程 （米） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | m³/时 | 升/秒 |  |  | 轴功率 | 电机功率 |  |  |
| 250EPN-30 | 617 1110 1168 | 171.5 309 324 | 37 31.8 29.1 | 730 | 93.2 130.8 135.1 | 160 | 66 74 69 | 6.5 |
| 250EPN-35 | 1018 1450 1600 | 283 403 445 | 38 35 31 | 730 | 150.2 180 183.4 | 200 | 70 73.7 72 | 6.5 |
| 250EPN-40 | 870 1100 1250 | 242 306 347 | 43.5 40 36 | 980 | 114.7 122 132.5 | 184 | 66 72 68 | 6 |
| 350EPN-24 | 1164 1600 1838 | 323 444 511 | 26 24 22.3 | 730 | 126.9 153 169.8 | 184 | 64.75 68 65.38 | 6.5 |
| 350EPN-32 | 1320 1680 1900 | 366 466.7 528 | 34 32.2 29.1 | 900 | 191 219.9 232 | 250 | 64 67 64.9 | 6.2 |
| 350EPN-45 | 1600 2200 2527 | 445 611 702 | 48.8 45 41.8 | 600 | 312.5 376.7 418.1 | 500 | 68.14 71.56 68.81 | 6.5 |
| 400EPN-22 | 2000 2200 2500 | 556 611 695 | 24 22 20 | 750 | 190 180 193 | 250 | 69 73 70.5 | 6.5 |

四、使用注意事项

1、泥浆泵在工作现场固定后，应先检查原动机主轴与泵主轴是否在同一轴线上。若不同轴应即作精准调整。

2、泵的进出水管路应有承载支撑，避免管路重力施加于泵体。管路安装应从泵进出口法兰向外延伸，并立即做好支撑定位。

3、泥浆泵工作时必须对填料室注入高压清水以保护轴封组件。主泵在正常工作时不得关闭高压清水泵。清水压力应大于泥浆泵工作压力。填料室组件在没有高压清水保护的情况下会很快磨损。

4、泵性能表中的吸程是指常温清水条件下泵的抗汽蚀特性。再抽送泥沙作业时应尽可能使泵的进口压力为正压。泥沙中含有较大固体颗粒时泵的流量扬程也会受到影响，选型时应对介质情况予以考量。

5、更换叶轮、衬板等易损件时应对叶轮与前后衬板的间隙进行调整，叶轮与衬板轴向间隙的大小对泵的性能和使用寿命有较大影响。

6、请及时适量对轴承部位加注润滑油脂。

7、泵在工作中出现异常震动、噪声及轴承温升过高时，应即停机检查。

五 故障原因及排除方法

| 故障 | 原因 | 解决方法 |
| --- | --- | --- |
| 泵不吸水 | 灌注引水不够、泵内空气无法排出、吸水管漏气、前衬板与叶轮间隙大 | 继续灌注引水、检查管路是否漏气、调节叶轮与前衬板间隙 |
| 泵上水慢 | 前衬板与叶轮间隙大、出水管道不能封住空气、排空慢 | 调节间隙、调节出水管道、安装抽真空装置 |
| 出水压力小、流量小 | 泵内有空气、叶轮与前衬板间隙大、离合器闭合不紧、叶轮或衬板磨损 | 排空泵内气体、调节间隙、调节离合器摩擦片间隙、更换叶轮或衬板 |
| 水泵振动 | 泵轴与柴油机（或电机）不同心、叶轮不平衡、轴承损坏 | 调节同心度、叶轮作平衡测试、更换轴承 |
| 叶轮轴颈磨损快 | 高压水泵扬程低、盘根错位、泵轴与后盖不同心 | 更换高扬程高压水泵、更换盘根、调节同心度 |
| 泵磨损快 | 施工环境（颗粒大）差、输送距离远、进水管路长、 | 更换沙场、添加加力机组、缩短进水管长度减小汽蚀 |

六 各种配套机组